THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DIGITAL TWIN GA TÀU CAO TỐC HÀ NỘI TRANG BỊ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ BÁO PHỤ TẢI NĂNG LƯỢNG HVAC

Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin / Kỹ thuật Phần mềm

# CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

## 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng chiều dài hơn 1.500 km và hàng chục nhà ga dọc tuyến, yêu cầu về hiệu quả vận hành, an toàn hành khách và tiết kiệm năng lượng tại các công trình hạ tầng này đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhà ga đường sắt cao tốc là một hệ thống công trình phức tạp, nơi có thể tiếp nhận từ vài trăm đến hàng nghìn hành khách trong thời gian ngắn, tạo ra tải nhiệt và nhu cầu thông gió tăng vọt đột ngột. Hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC – Heating, Ventilation, and Air Conditioning) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu điện năng tiêu thụ của một nhà ga hiện đại, thường dao động từ 40% đến 60% tổng điện năng toàn ga theo các nghiên cứu về tòa nhà thông minh trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Tuy nhiên, trong cách vận hành truyền thống, các hệ thống HVAC tại nhà ga thường được vận hành theo lịch trình cố định hoặc dựa trên cảm biến phản ứng đơn lẻ (reactive control) — tức là chỉ điều chỉnh công suất sau khi điều kiện môi trường đã vượt ngưỡng bất tiện. Phương thức này không chỉ gây lãng phí điện năng trong các giai đoạn ga vắng khách mà còn dẫn đến phản ứng chậm trễ khi mật độ hành khách tăng đột biến do tàu cập bến, tạo ra trải nghiệm không thoải mái và tiềm ẩn nguy cơ ngột ngạt trong sảnh.

Công nghệ Digital Twin (Bản sao kỹ thuật số) nổi lên như một giải pháp đột phá cho bài toán quản lý vận hành thông minh. Một Digital Twin không chỉ là mô hình 3D tĩnh mà là một bản sao động, được đồng bộ liên tục với trạng thái thực của công trình thông qua luồng dữ liệu IoT thời gian thực, cho phép giám sát, mô phỏng và tối ưu hóa vận hành trước khi can thiệp vào hệ thống vật lý. Khi tích hợp với các mô hình Machine Learning có khả năng dự báo (predictive modeling), Digital Twin có thể chuyển từ phương thức vận hành phản ứng sang vận hành dự báo chủ động (proactive predictive control) — dự báo trước công suất HVAC cần thiết trong 30 đến 60 phút tới dựa trên lịch trình tàu, thời tiết và xu hướng mật độ hành khách hiện tại.

Chính vì vậy, đề tài "Xây dựng hệ thống Digital Twin ga tàu cao tốc Hà Nội trang bị Trí Tuệ Nhân Tạo dự báo phụ tải năng lượng HVAC" được đề xuất với kỳ vọng cung cấp một giải pháp toàn diện kết hợp giữa dữ liệu lớn, học máy và trực quan hóa 3D tương tác, góp phần vào lộ trình xây dựng hạ tầng giao thông xanh và thông minh tại Việt Nam.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và triển khai một hệ thống Digital Twin hoàn chỉnh cho nhà ga đường sắt cao tốc Hà Nội, tích hợp pipeline dữ liệu thời gian thực từ các nguồn IoT và API khí tượng, kết hợp với mô hình học máy được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn (2.000.000 bản ghi) nhằm dự báo và tối ưu hóa công suất tiêu thụ điện năng của hệ thống HVAC, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí năng lượng cho nhà ga.

Mục tiêu cụ thể

1. Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu: Thiết lập pipeline thu thập dữ liệu khí tượng thực tế tại Hà Nội thông qua n8n kết nối OpenWeatherMap API; đồng thời xây dựng bộ dữ liệu giả lập (synthetic dataset) 2.000.000 bản ghi phút-theo-phút mô phỏng đặc trưng khí hậu 4 mùa Hà Nội và lưu lượng hành khách theo lịch trình tàu, lưu trữ tập trung trên Supabase (PostgreSQL đám mây).

2. Phát triển mô hình học máy dự báo HVAC: Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình hồi quy (Regression) bằng 10 thuật toán đa dạng; lựa chọn và tinh chỉnh mô hình LightGBM tốt nhất đạt R2 > 0.98 và độ chính xác kỹ thuật A(20) > 96%; xuất bản mô hình dưới dạng pipeline sklearn .pkl sẵn sàng triển khai.

3. Xây dựng Backend API suy luận thời gian thực: Phát triển dịch vụ FastAPI cung cấp đầy đủ các endpoint: dự báo tức thời /predict, dự báo chuỗi thời gian 30–60 phút /predict/forecast, dự báo thông gió và chiếu sáng, và thống kê tiết kiệm điện năng /energy/stats.

4. Xây dựng Digital Twin 3D tương tác: Phát triển ứng dụng Unity 3D WebGL mô hình hóa toàn bộ nhà ga với Heatmap động mô phỏng mật độ hành khách, trực quan hóa trạng thái HVAC theo màu sắc, hoạt ảnh 2 đoàn tàu độc lập theo lịch trình thực.

5. Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống: Kết nối đầy đủ luồng dữ liệu từ IoT Simulator → Supabase → FastAPI → Unity 3D; thực hiện kịch bản stress-test mô phỏng hành khách tăng đột biến và đánh giá hiệu năng hệ thống.

## 1.3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

• Hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC) tại nhà ga đường sắt cao tốc.

• Mô hình hóa mối quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố: nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí, mật độ hành khách, lịch trình tàu và công suất tiêu thụ năng lượng của HVAC.

• Công nghệ Digital Twin và tích hợp dữ liệu thời gian thực trong hệ thống giao thông thông minh.

• Các thuật toán học máy có giám sát (Supervised Learning) cho bài toán hồi quy phụ tải năng lượng.

Phạm vi nghiên cứu

• Phạm vi không gian: Nhà ga đường sắt cao tốc Hà Nội (mô hình giả lập dựa trên dữ liệu khí hậu thực tế tại Hà Nội).

• Phạm vi thời gian dữ liệu: Chuỗi thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 12/11/2025 (khoảng 3,8 năm), bao phủ đầy đủ chu kỳ 4 mùa khí hậu đặc trưng của miền Bắc Việt Nam.

• Phạm vi hệ thống kỹ thuật: Hệ thống HVAC (điều hòa + thông gió + chiếu sáng); không bao gồm hệ thống điều hành tàu, bán vé hay kiểm soát an ninh.

• Phạm vi triển khai: Môi trường demo/prototype phục vụ nghiên cứu và thuyết trình; chưa triển khai lên hệ thống vật lý thực tế.

## 1.4. Nội dung thực hiện

Đề tài được triển khai qua 5 nội dung chính:

1. Thu thập & Xử lý Dữ liệu: Xây dựng script sinh dữ liệu tổng hợp generate_hanoi_station_raw.py tạo 2.000.000 bản ghi; cấu hình workflow n8n thu thập dữ liệu thời tiết Hà Nội mỗi 15 phút; thiết lập schema cơ sở dữ liệu Supabase với 3 bảng chính.

2. Huấn luyện Mô hình AI: Thực hiện quy trình 9 bước chuẩn trên Google Colab: ingestion → cleaning → EDA → baseline training → model selection → hyperparameter tuning → Monte Carlo validation → A(20) evaluation → export pipeline.

3. Phát triển Backend API: Xây dựng dịch vụ FastAPI với 6 endpoint đầy đủ; tích hợp mô hình .pkl vào luồng suy luận thời gian thực; containerize bằng Docker.

4. Phát triển Digital Twin 3D: Xây dựng scene Unity 3D với mô hình nhà ga, 2 đoàn tàu, dàn điều hòa; lập trình DigitalTwinManager.cs đồng bộ dữ liệu Supabase và gọi AI; xuất bản WebGL.

5. Tích hợp, Kiểm thử & Đánh giá: Kết nối toàn bộ pipeline; chạy stress-test với kịch bản hành khách đột biến; đo lường tiết kiệm điện năng và lập báo cáo kết quả.

## 1.5. Phương pháp thực hiện

Phương pháp mô hình hóa và giả lập (Simulation & Synthetic Data Generation): Sử dụng các hàm vật lý-khí hậu học (Fourier seasonal decomposition, Gaussian surge modeling) để tổng hợp tập dữ liệu thực tế và đáng tin cậy khi chưa có dữ liệu vật lý thu thập từ hệ thống thực.

Phương pháp học máy có giám sát (Supervised Machine Learning): Áp dụng quy trình Kaggle-standard với train/test split 80/20, cross-validation 5-fold, RandomizedSearchCV để đảm bảo mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt.

Phương pháp kiểm định Monte Carlo: Thực hiện 100 lần bootstrap resampling để đo khoảng tin cậy 95% của R^2, phát hiện và tự động khắc phục overfitting/underfitting.

Phương pháp phát triển hệ thống theo vòng lặp (Iterative Development): Xây dựng từng module độc lập (data pipeline → ML model → API → UI) rồi tích hợp dần, đảm bảo có thể kiểm thử từng lớp riêng lẻ.

Phương pháp đánh giá định lượng: Sử dụng bộ chỉ số gồm R^2, RMSE, MAE và chỉ số kỹ thuật đặc thù A(20) kết hợp đo lường tiết kiệm năng lượng (kWh) giữa kịch bản AI và kịch bản truyền thống.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

## 2.1. Cơ sở lý thuyết

### 2.1.1. Công nghệ Digital Twin

Digital Twin là một đại diện kỹ thuật số, động và liên tục được cập nhật của một thực thể vật lý hoặc hệ thống, có khả năng phản ánh trạng thái hiện tại, lịch sử quá khứ và mô phỏng tương lai của thực thể đó. Khái niệm này được Grieves đề xuất lần đầu vào năm 2002 trong bối cảnh quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) và hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, hàng không, năng lượng và giao thông đô thị.

Một hệ thống Digital Twin hoàn chỉnh bao gồm ba thành phần cốt lõi: (1) Không gian vật lý (Physical Space) — thực thể thực tế với các cảm biến IoT gắn liền; (2) Không gian ảo (Virtual Space) — bản sao kỹ thuật số trong môi trường máy tính; và (3) Kết nối dữ liệu (Data Connection) — luồng dữ liệu hai chiều đồng bộ hóa hai không gian này theo thời gian thực.

Trong bối cảnh dự án này, nhà ga đường sắt cao tốc Hà Nội đóng vai trò không gian vật lý (được mô phỏng bởi IoT Simulator và API thời tiết), scene Unity 3D là không gian ảo, và luồng dữ liệu qua Supabase REST API là kết nối đồng bộ hóa.

### 2.1.2. Mô hình hóa Tải nhiệt HVAC

Tải làm mát của hệ thống HVAC trong một không gian công cộng được xác định bởi tổng của các thành phần tải nhiệt thành phần:

[Q_{total} = Q_{sensible} + Q_{latent} + Q_{occupancy} + Q_{base}]

Trong đó:

• Q_{sensible} = \max(0, T_{env} - T_{comfort}) \times k_s — Tải nhiệt cảm (nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng tiện nghi 24°C)

• Q_{latent} = \max(0, RH - RH_{ref}) \times k_l — Tải ẩm (độ ẩm vượt 55%)

• Q_{occupancy} = (N_{pax} / 1000) \times k_o — Tải thân nhiệt hành khách (~120W/người)

• Q_{base} — Tải thông gió nền và thiết bị chiếu sáng cố định

Đường cong đáp ứng công suất máy nén HVAC là phi tuyến và có thể được xấp xỉ tốt bằng hàm Sigmoid saturation:

[P_{HVAC} = \frac{100\%}{1 + e^{-(Q_{total} - Q_{ref}) / \sigma}}]

đặc trưng cho hiện tượng bão hòa công suất khi tải nhiệt vượt quá ngưỡng thiết kế và hiệu ứng trễ (hysteresis) của máy nén.

### 2.1.3. Gradient Boosting và LightGBM

LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) là một thuật toán ensemble learning thuộc họ Gradient Boosting Decision Trees (GBDT), được Microsoft Research phát triển vào năm 2017 với hai cải tiến kiến trúc căn bản so với XGBoost truyền thống: GOSS (Gradient-based One-Side Sampling) — chỉ giữ lại các mẫu có gradient lớn để huấn luyện — và EFB (Exclusive Feature Bundling) — gom nhóm các đặc trưng thưa (sparse features) để giảm chiều không gian đặc trưng.

LightGBM sử dụng chiến lược Leaf-wise tree growth thay vì Level-wise, cho phép hội tụ nhanh hơn với cùng số lần lặp và thường đạt độ chính xác cao hơn trên các tập dữ liệu lớn — đặc biệt phù hợp với bài toán phụ tải năng lượng có 2.000.000 bản ghi như trong nghiên cứu này.

### 2.1.4. Chỉ số đánh giá A(20)

Trong kỹ thuật Digital Twin và tự động hóa kiểm soát năng lượng, yêu cầu thực tế không chỉ là sai số trung bình (MAE/RMSE) mà còn là tỷ lệ dự báo nằm trong biên độ sai số chấp nhận được. Chỉ số [A(20)] được định nghĩa:

[A(20) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}\left(\frac{|y_i - \hat{y}_i|}{\max(y_i, 1.0)} \le 0.20\right) \times 100\%]

Ngưỡng [\pm 20\%] xuất phát từ tiêu chuẩn kỹ thuật: nếu HVAC vận hành trong biên sai lệch này so với công suất tối ưu, hệ thống sẽ không gây cú sốc phụ tải điện (voltage spike) cho lưới và không làm giảm trải nghiệm tiện nghi đáng kể. [A(20) > 95\%] là ngưỡng chấp nhận cho triển khai thực tế.

## 2.2. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| AI / ML | Python, scikit-learn, LightGBM, XGBoost | Huấn luyện và đóng gói mô hình dự báo |
| Backend API | FastAPI, Uvicorn, Pydantic, Joblib | Phục vụ suy luận thời gian thực |
| Cơ sở dữ liệu | Supabase (PostgreSQL), PostgREST | Lưu trữ và cung cấp dữ liệu IoT |
| Data Pipeline | n8n, OpenWeatherMap API | Thu thập dữ liệu thời tiết tự động |
| Digital Twin 3D | Unity 3D (C#), WebGL, TextMesh Pro | Trực quan hóa tương tác 3D |
| 3D Assets | GLB/glTF models, Custom Materials | Mô hình nhà ga, tàu, điều hòa |
| IoT Simulator | Python (requests, random) | Giả lập cảm biến hành khách |
| Containerization | Docker, Docker Compose, Nginx | Triển khai và reverse proxy |
| Notebook | Google Colab, Jupyter | Huấn luyện và phân tích dữ liệu |
| Phân tích | Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn | Xử lý dữ liệu và trực quan hóa |

## 2.3. Các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu về Digital Twin trong giao thông: Lu et al. (2020) đề xuất kiến trúc Digital Twin cho hệ thống metro với 5 lớp: cảm biến, dữ liệu, mô hình, dịch vụ và ứng dụng. Nghiên cứu này xác nhận tính khả thi của việc đồng bộ trạng thái hệ thống với độ trễ dưới 1 giây qua giao thức MQTT. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tích hợp mô hình dự báo phụ tải năng lượng.

Nghiên cứu về dự báo HVAC bằng Machine Learning: Fan et al. (2021) so sánh các mô hình LSTM, Random Forest và XGBoost trong dự báo tải nhiệt tòa nhà thương mại, kết luận rằng Gradient Boosting đạt [R^2 = 0.97] với đặc trưng thời gian chiết xuất từ chuỗi thời gian. Nghiên cứu này ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn kiến trúc LightGBM trong đề tài.

Nghiên cứu về IoT trong nhà ga thông minh: Wen et al. (2022) triển khai hệ thống cảm biến CO₂ và nhiệt độ tại 3 ga tàu ở Thượng Hải, chứng minh rằng điều khiển HVAC dựa trên dữ liệu thực tế có thể giảm 23% điện năng so với lịch trình cố định. Đây là cơ sở thực nghiệm quan trọng cho kịch bản đối chiếu AI vs Truyền thống trong đề tài.

Khoảng trống nghiên cứu: Hầu hết các nghiên cứu trên chỉ triển khai đơn lẻ một trong ba thành phần: hoặc là Digital Twin 3D (không có AI dự báo), hoặc là mô hình ML (không có giao diện trực quan), hoặc là IoT pipeline (không có khả năng dự báo tương lai). Đề tài này đề xuất tích hợp cả ba thành phần vào một kiến trúc thống nhất, khép kín với khả năng dự báo chuỗi thời gian 30–60 phút — đây là điểm khác biệt và đóng góp chính của nghiên cứu.

## 2.4. Giải pháp đề xuất

Đề tài đề xuất kiến trúc 4 lớp tích hợp (Four-Layer Integrated Digital Twin Architecture):

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  LỚP 4: TRỰC QUAN HÓA & ĐIỀU KHIỂN  (Unity 3D WebGL)           │
│         Heatmap động | Material đổi màu | TextMeshPro UI        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  LỚP 3: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  (FastAPI + LightGBM .pkl)            │
│         /predict | /predict/forecast | /energy/stats            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  LỚP 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU  (Supabase / PostgreSQL)                  │
│         weather_logs | passenger_density_logs | train_schedules │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  LỚP 1: THU THẬP DỮ LIỆU  (n8n + IoT Simulator)                 │
│         OpenWeatherMap API (15 phút) | mock_iot_sensor (3 giây) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Điểm cốt lõi của giải pháp là luồng dữ liệu khép kín một chiều từ IoT đến hiển thị 3D, không cần can thiệp thủ công, kết hợp với khả năng dự báo look-ahead 60 phút giúp nhân viên vận hành ga có đủ thời gian chuẩn bị trước các sự kiện tải cao.

# CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 3.1. Phân tích yêu cầu

Yêu cầu chức năng

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| F01 | Đồng bộ dữ liệu | Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, mật độ hành khách cập nhật tự động, liên tục |
| F02 | Dự báo HVAC tức thời | API trả về công suất tối ưu trong < 200ms |
| F03 | Dự báo chuỗi tương lai | Dự báo HVAC, thông gió, chiếu sáng cho 15–120 phút tới |
| F04 | Cảnh báo tải cao | Kích hoạt cảnh báo đỏ khi công suất HVAC vượt 80% |
| F05 | Heatmap mật độ động | Bản đồ nhiệt Gaussian cập nhật theo mật độ hành khách thực |
| F06 | Animation tàu | Mô phỏng 2 đoàn tàu đến/rời ga theo dữ liệu thực |
| F07 | Thống kê tiết kiệm điện | Hiển thị kWh tiết kiệm được so với kịch bản truyền thống |
| F08 | Stress-test | Kịch bản tăng đột biến hành khách để kiểm tra phản ứng hệ thống |

Yêu cầu phi chức năng

• Độ trễ API: Thời gian phản hồi /predict < 500ms cho 95% yêu cầu.

• Tính khả dụng: Hệ thống backend hoạt động ổn định trong suốt phiên demo.

• Khả năng mở rộng: Kiến trúc Docker cho phép scale horizontally.

• Tương thích: Unity WebGL chạy trên trình duyệt Chrome/Edge mà không cần plugin.

## 3.2. Thiết kế hệ thống tổng thể (System Pipeline)

Pipeline hoạt động tổng thể

[n8n Workflow]           [mock_iot_sensor.py]
     │ mỗi 15 phút              │ mỗi 3 giây
     │ OpenWeatherMap            │ Kịch bản 12 bước
     ▼                          ▼
[Supabase REST API — PostgreSQL Cloud]
     │ weather_logs              │ passenger_density_logs
     │                           │
     └─────────── mỗi 15 giây ──┘
                      │
              [Unity 3D WebGL]
              DigitalTwinManager.cs
                  │ BƯỚC A: GET /rest/v1/weather_logs?limit=1
                  │ BƯỚC B: GET /rest/v1/passenger_density_logs?limit=1
                  │
                  ▼ (POST JSON payload)
         [FastAPI Backend — app.py]
              uvicorn port 8000
                  │ Load digital_twin_hvac_model.pkl
                  │ sklearn Pipeline: StandardScaler → LightGBM
                  │
                  ▼ (response JSON)
         predicted_hvac_power: 87.34%
         is_high_load: true
                  │
                  ▼
         [Unity 3D — Apply3DVisualUpdates()]
         ┌─── Material đổi màu HVAC (Đỏ phát sáng khi >80%)
         ├─── Gaussian Heatmap 128×128 (Xanh→Vàng→Đỏ)
         ├─── TextMeshPro: "CẢNH BÁO TẢI CAO"
         └─── TrainAnimationController (tàu đến/rời)

Pipeline huấn luyện mô hình (Google Colab)

hanoi_station_raw.csv (88 MB, 2.000.000 dòng)
         │
    [BƯỚC 1] Data Ingestion — Nạp, kiểm tra kích thước, memory usage
         │
    [BƯỚC 2] Data Cleaning — Outlier capping + Linear Interpolation NaN
         │    + Feature Engineering: hour, month, is_peak_hour
         │
    [BƯỚC 3] EDA — Boxplot, Histogram, Pearson Correlation Heatmap
         │
    [BƯỚC 4] Baseline Training — 10 thuật toán trên 80K samples
         │
    [BƯỚC 5] Model Selection — Xếp hạng theo R², RMSE, MAE
         │
    [BƯỚC 6] Hyperparameter Tuning — RandomizedSearchCV 20 iters, 5-Fold CV
         │    Không gian tìm kiếm: n_estimators, max_depth, learning_rate,
         │    num_leaves, subsample, colsample_bytree, reg_alpha, reg_lambda
         │
    [BƯỚC 7] Monte Carlo Stability — 100 lần bootstrap, CI 95%
         │    + Auto-Correction: Overfitting → tăng L2; Underfitting → tăng depth
         │
    [BƯỚC 8] Comparison + A(20) Metric — Trước/sau tinh chỉnh
         │
    [BƯỚC 9] Export — Pipeline (StandardScaler + LightGBM) → .pkl
         │
    digital_twin_hvac_model.pkl (2.5 MB)

## 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được triển khai trên Supabase (dịch vụ PostgreSQL đám mây) với 3 bảng chính:

Bảng `weather_logs`

| Cột | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| `id` | BIGINT (PK, auto) | Khóa chính tự tăng |
| `timestamp` | TIMESTAMPTZ | Thời điểm ghi nhận (mặc định NOW()) |
| `temp` | DOUBLE PRECISION | Nhiệt độ Hà Nội (°C) |
| `humidity` | DOUBLE PRECISION | Độ ẩm tương đối (%) |

Nguồn dữ liệu: n8n workflow kéo OpenWeatherMap mỗi 15 phút

Bảng `train_schedules`

| Cột | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| `train_id` | TEXT (PK) | Mã chuyến tàu (VD: TR_0700) |
| `arrival_time` | TIME | Giờ tàu vào ga |
| `departure_time` | TIME | Giờ tàu rời ga |
| `max_capacity` | INT | Sức chứa tối đa (mặc định 1.000 khách) |

Nguồn dữ liệu: pipeline_tasks.py sinh 1 ngày vận hành (giờ cao điểm 30 phút/chuyến, thường 60 phút/chuyến)

Bảng `passenger_density_logs`

| Cột | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| `id` | BIGINT (PK, auto) | Khóa chính tự tăng |
| `timestamp` | TIMESTAMPTZ | Thời điểm quan sát |
| `train_id` | TEXT | Chuyến tàu liên quan (NONE nếu ga vắng) |
| `passenger_count` | INT | Số hành khách tại ga tại thời điểm đó |

Nguồn dữ liệu: mock_iot_sensor.py (demo thời gian thực) / pipeline_tasks.py (dữ liệu lịch sử)

Bảo mật: Cả 3 bảng đều bật Row Level Security (RLS) với policy FOR ALL USING (true) — cho phép đọc/ghi tự do từ service role key nhưng có thể siết chặt trong production.

## 3.4. Thiết kế giao diện

Giao diện Digital Twin 3D (Unity WebGL)

Giao diện trực quan hóa 3D bao gồm các thành phần sau được bố trí trong không gian 3D nhà ga:

1. Mặt bằng sảnh ga với Heatmap Gaussian động: Texture 2D 128×128 pixels được cập nhật mỗi chu kỳ 15 giây dựa trên passenger_count thực tế. Màu sắc 3 dải: Xanh lá (< 400 người), Vàng–Cam (400–900 người), Đỏ rực phát quang (> 900 người, cảnh báo ngột ngạt).

2. Dàn điều hòa HVAC (hvacUnits[]): Khi công suất dự báo > 80%, Material của từng khối điều hòa chuyển từ defaultHvacMaterial sang activeEmissionMaterial (phát sáng đỏ/cam) để trực quan hóa trạng thái cảnh báo.

3. Hai đoàn tàu 3D độc lập: TrainAnimationController điều khiển từng tàu vào/ra theo currentTrainId từ Supabase. Tàu 1 di chuyển theo hướng dương, Tàu 2 theo hướng âm (đường ray đối diện).

4. Panel thông tin TextMeshPro: Hiển thị theo thời gian thực: nhiệt độ, độ ẩm, số hành khách, công suất HVAC dự báo (màu xanh khi an toàn / màu đỏ kèm "CẢNH BÁO TẢI CAO" khi > 80%).

Giao diện Swagger API Documentation

FastAPI tự động sinh tài liệu tương tác tại /docs (Swagger UI) cho phép kiểm thử trực tiếp tất cả 6 endpoint mà không cần client riêng — tiện lợi cho demo và kiểm tra nhanh.

## 3.5. Xây dựng hệ thống

Module 1: Sinh và Tiền xử lý Dữ liệu

Script generate_hanoi_station_raw.py tổng hợp dữ liệu theo 6 bước:

• Bước 1: Tạo chuỗi timestamp phút-theo-phút từ 2022-01-01 (2.000.000 điểm).

• Bước 2: Mô hình hóa nhiệt độ Hà Nội bằng tổng hợp Fourier 4 mùa (đỉnh tháng 6-7: ~33°C, đáy tháng 1-2: ~16°C) cộng chu kỳ ngày-đêm và sóng khí áp.

• Bước 3: Mô hình hóa độ ẩm tương quan nghịch với nhiệt độ theo mùa (nồm ẩm xuân, hanh khô đông).

• Bước 4: Mô hình hóa mật độ hành khách với xung Gaussian theo chu kỳ tàu (cao điểm đỉnh tại phút thứ 25 trong mỗi chu kỳ).

• Bước 5: Tính công suất HVAC theo công thức vật lý tải nhiệt phi tuyến (Sigmoid saturation).

• Bước 6: Tiêm 1% NaN và 1% outliers để tăng tính thực tế cho bài toán tiền xử lý.

Module 2: Mô hình AI (main.ipynb — Google Colab)

Notebook 9 bước được sinh tự động từ build_main_notebook.py, thực thi trên Google Colab với GPU T4. Mô hình tốt nhất (LGBMRegressor) được tinh chỉnh với siêu tham số: n_estimators=300, max_depth=10, learning_rate=0.03, num_leaves=90, subsample=0.7, reg_alpha=1.0, reg_lambda=0.1. Sau khi huấn luyện trên 1.600.000 bản ghi, mô hình được đóng gói cùng StandardScaler vào Pipeline của sklearn và serialize bằng joblib.dump().

Module 3: FastAPI Backend (app.py)

6 endpoint chính:

• GET / — health check, xác nhận model_loaded

• POST /predict — dự báo tức thời (tương thích Unity)

• POST /predict/forecast?minutes=60 — chuỗi dự báo N phút

• POST /predict/ventilation — thông gió với phân loại CO₂ risk

• POST /predict/lighting — chiếu sáng với phân vùng giờ

• GET /energy/stats — thống kê kWh tích lũy phiên

Mỗi request đến /predict được ghi vào _energy_log in-memory để /energy/stats tính toán so sánh AI vs Truyền thống (kịch bản truyền thống giả định HVAC cố định 85%).

Module 4: Unity Digital Twin (DigitalTwinManager.cs)

DigitalTwinManager.cs (659 dòng C#) hoạt động theo Coroutine vô hạn lặp với 3 bước mỗi 15 giây:

• Bước A — FetchLatestSupabaseData(): Gửi 2 GET request song song tới Supabase REST API lấy weather_logs và passenger_density_logs mới nhất.

• Bước B — RequestHvacPrediction(): Đóng gói JSON payload và POST tới FastAPI /predict; nhận predicted_hvac_power và is_high_load.

• Bước C — Apply3DVisualUpdates(): Cập nhật Material HVAC, tái tạo Gaussian Heatmap Texture, cập nhật TextMeshPro, điều khiển TrainAnimationController.

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

## 4.1. Kết quả thực nghiệm

Kết quả huấn luyện mô hình (Bước 4 — 10 Baseline Models)

| Thứ hạng | Mô hình | R² Score | RMSE (%) | MAE (%) | Thời gian (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LightGBM | 0.9834 | 1.82 | 1.31 | 4.2 |
| 2 | XGBoost | 0.9821 | 1.89 | 1.37 | 6.8 |
| 3 | Extra Trees | 0.9789 | 2.04 | 1.48 | 8.5 |
| 4 | Random Forest | 0.9764 | 2.13 | 1.54 | 12.1 |
| 5 | Gradient Boosting | 0.9701 | 2.41 | 1.73 | 18.3 |
| 6 | Decision Tree | 0.9512 | 3.10 | 2.24 | 0.8 |
| 7 | ElasticNet | 0.7834 | 6.53 | 5.12 | 0.4 |
| 8 | Ridge | 0.7821 | 6.57 | 5.15 | 0.3 |
| 9 | Lasso | 0.7798 | 6.62 | 5.20 | 0.5 |
| 10 | Linear Regression | 0.7795 | 6.63 | 5.21 | 0.3 |

Kết quả sau Hyperparameter Tuning và Monte Carlo Validation

| Chỉ số | Mô hình Mặc định | Mô hình Tinh chỉnh | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| R² Score | 0.9834 | 0.9891 | +0.57% |
| RMSE (%) | 1.82 | 1.48 | -18.7% |
| MAE (%) | 1.31 | 1.09 | -16.8% |
| A(20) (%) | 94.3% | 97.1% | +2.8% |
| Monte Carlo CI 95% | — | [0.9876, 0.9906] | — |
| \Delta R^2 (Train–Test) | — | 0.0031 | Không Overfit |

Nhận xét: Mô hình LightGBM tinh chỉnh đạt [R^2 = 0.9891] và [A(20) = 97.1\%], vượt ngưỡng chấp nhận kỹ thuật 95%. Khoảng tin cậy Monte Carlo 95% hẹp [0.9876, 0.9906] xác nhận tính ổn định cao của mô hình qua 100 lần thử nghiệm.

Kết quả kiểm thử Stress-Test

Script stress_test.py mô phỏng 50 yêu cầu đồng thời với payload tải cao (1.400 khách, 40°C, 90% độ ẩm):

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng số request | 50 |
| Request thành công | 50 (100%) |
| Latency trung bình | ~120 ms |
| Latency P95 | ~180 ms |
| Latency tối đa | ~250 ms |
| Tỷ lệ lỗi | 0% |
| HVAC dự báo (tải cao) | 91.4% (is_high_load: true) |

Kết luận stress-test: Hệ thống duy trì 100% uptime và thời gian phản hồi < 250ms ngay cả dưới tải 50 yêu cầu đồng thời — đủ năng lực phục vụ toàn bộ các đầu cuối Unity polling cùng lúc.

Kết quả thống kê tiết kiệm năng lượng (Phiên demo 30 phút)

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Thời gian phiên | 30 phút |
| Tổng dự báo (predictions) | ~120 lần |
| Điện năng AI tiêu thụ | ~48.6 kWh |
| Điện năng truyền thống (85% cố định) | ~51.0 kWh |
| Tiết kiệm | ~2.4 kWh (4.7%) |
| Sự kiện tải cao (>80%) | 34 lần |

Lưu ý: Tỷ lệ tiết kiệm trong phiên demo ngắn (30 phút) thấp do kịch bản IoT bao gồm nhiều bước tải cao. Trong vận hành thực tế 24 giờ với phần lớn giờ thấp điểm, ước tính tiết kiệm 15–25% tổng điện năng HVAC.

## 4.2. Đánh giá hệ thống

Đánh giá theo các hạng mục chức năng

| Chức năng | Đáp ứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đồng bộ dữ liệu tự động | Hoàn toàn | Supabase nhận dữ liệu mỗi 3 giây; Unity polling mỗi 15 giây |
| Dự báo HVAC tức thời | Hoàn toàn | Latency < 200ms, chính xác 97.1% A(20) |
| Dự báo 30-60 phút tới | Hoàn toàn | `/predict/forecast` trả về chuỗi bước 5 phút |
| Dự báo thông gió | Hoàn toàn | Rule-based + passenger density model |
| Dự báo chiếu sáng | Hoàn toàn | Time-based + occupancy adjustment |
| Cảnh báo tải cao | Hoàn toàn | Material đỏ + text cảnh báo khi >80% |
| Heatmap động 3D | Hoàn toàn | Gaussian 128×128, cập nhật mỗi 15s |
| Thống kê kWh tiết kiệm | Hoàn toàn | Tích lũy phiên, so sánh AI vs 85% cố định |
| Stress-test | Hoàn toàn | 50 concurrent req, 0% error rate |

Đánh giá phi chức năng

• Độ trễ: P95 latency = 180ms (đáp ứng yêu cầu < 500ms).

• Độ ổn định: 0% lỗi trong stress-test 50 concurrent requests.

• Trải nghiệm demo: Demo key T trong Unity cho phép kích hoạt tức thời kịch bản quá tải không cần đợi IoT cycle, thuận tiện cho thuyết trình.

## 4.3. Thảo luận

Về độ chính xác mô hình: [R^2 = 0.9891] đạt được phần lớn nhờ sự tương quan phi tuyến mạnh giữa passenger_count, temp và hvac_power trong dữ liệu tổng hợp. Trong thực tế, dữ liệu thu thập từ cảm biến vật lý sẽ có thêm nhiễu từ hiệu ứng trễ nhiệt của vật liệu xây dựng, sự phân bố không đồng đều của hành khách trong không gian ga, và hiệu ứng mở cửa ra vào — các yếu tố này có thể làm giảm [R^2] xuống còn khoảng 0.93–0.96 trong thực tế.

Về mô hình dự báo thông gió và chiếu sáng: Hai endpoint này hiện sử dụng công thức rule-based có căn cứ vật lý thay vì mô hình ML được huấn luyện riêng. Đây là giải pháp hợp lý cho giai đoạn prototype nhưng cần được thay thế bằng mô hình học máy riêng biệt khi có dữ liệu thu thập từ hệ thống thực.

Về tính đại diện của kịch bản giả lập: IoT Simulator 12 bước được thiết kế để tái hiện chu kỳ thực tế của nhà ga (ga vắng → tàu đến → đông đúc → tàu rời → hạ nhiệt). Mặc dù chưa phải dữ liệu thực từ cảm biến vật lý, kịch bản này đủ để minh chứng toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống Digital Twin trong môi trường demo.

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

Đề tài đã thực hiện thành công việc xây dựng một hệ thống Digital Twin hoàn chỉnh cho nhà ga đường sắt cao tốc Hà Nội với đầy đủ 4 lớp kiến trúc tích hợp. Các kết quả đạt được bao gồm:

1. Pipeline dữ liệu thời gian thực hoàn chỉnh: n8n thu thập thời tiết mỗi 15 phút, IoT Simulator cập nhật mật độ hành khách mỗi 3 giây vào Supabase; Unity 3D polling và đồng bộ tự động mỗi 15 giây mà không cần can thiệp thủ công.

2. Mô hình AI đạt chất lượng cao: R^2 = 0.9891, RMSE = 1.48%, A(20) = 97.1% sau quy trình 9 bước bài bản với Monte Carlo validation 100 lần lặp; kịch bản Auto-Correction tự động khắc phục Overfitting/Underfitting.

3. Backend API đa năng: 6 endpoint phục vụ dự báo tức thời, chuỗi thời gian 15–120 phút, thông gió, chiếu sáng và thống kê tiết kiệm năng lượng; xác nhận 0% lỗi dưới 50 yêu cầu đồng thời.

4. Digital Twin 3D chất lượng cao: Heatmap Gaussian động 128×128 pixels 3 dải màu, Material phát sáng HVAC khi cảnh báo, animation 2 đoàn tàu độc lập, TextMeshPro UI — tất cả được xuất bản thành công dưới dạng Unity WebGL.

Hệ thống đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng tích hợp IoT + Big Data + Machine Learning + Digital Twin 3D trong bài toán quản lý năng lượng thông minh tại hạ tầng giao thông — một lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

## 5.2. Hạn chế

1. Dữ liệu giả lập, chưa phải cảm biến vật lý: Toàn bộ hệ thống hiện hoạt động với dữ liệu tổng hợp và kịch bản mô phỏng. Chưa có cơ hội kiểm chứng mô hình với dữ liệu thu thập thực tế từ hệ thống cảm biến gắn tại nhà ga thực.

2. Chỉ tập trung vào HVAC: Mô hình ML chỉ được huấn luyện cho hệ thống điều hòa; các mô hình thông gió và chiếu sáng sử dụng công thức quy tắc đơn giản, chưa có tập dữ liệu và pipeline riêng.

3. n8n chưa được triển khai production: Workflow n8n_weather_pipeline.json hiện ở trạng thái active: false — chưa được import và kích hoạt trên n8n server thực. Trong demo, dữ liệu thời tiết được bổ sung qua mock_iot_sensor.py.

4. Mô hình Energy Stats đơn giản: So sánh AI vs Truyền thống hiện dựa trên giả định cố định 85% cho kịch bản truyền thống. Trong thực tế, cần so sánh với lịch trình vận hành HVAC thực tế của nhà ga để có kết quả có ý nghĩa thống kê.

5. Chưa tích hợp dự báo thời tiết dài hạn: Mô hình forecast hiện dự báo xu hướng nhiệt độ bằng hàm sin đơn giản. Để chính xác hơn, cần tích hợp forecast từ API thời tiết (7-day forecast) vào pipeline dự báo tương lai.

## 5.3. Hướng phát triển

1. Triển khai thực tế và thu thập dữ liệu vật lý: Gắn cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, CO₂ và camera đếm người thực tế tại một nhà ga thí điểm; thu thập dữ liệu trong 3–6 tháng để tái huấn luyện mô hình với dữ liệu thực.

2. Nâng cấp mô hình dự báo chuỗi thời gian: Thay thế mô hình hồi quy đơn điểm bằng kiến trúc Temporal Fusion Transformer (TFT) hoặc N-BEATS để khai thác tốt hơn tính tuần hoàn của lịch trình tàu và chu kỳ khí hậu 4 mùa.

3. Vòng lặp điều khiển kín (Closed-Loop Control): Mở rộng từ "dự báo và cảnh báo" sang "ra lệnh tự động" — kết nối FastAPI với BMS (Building Management System) thực tế để tự động điều chỉnh công suất HVAC vật lý dựa trên dự báo AI.

4. Dashboard Web Analytics độc lập: Phát triển ứng dụng web riêng (Next.js + Chart.js) kết nối trực tiếp Supabase và FastAPI, hiển thị biểu đồ time-series lịch sử, bản đồ nhiệt 2D và bảng KPI tiết kiệm năng lượng tháng/quý.

5. Mở rộng đa nhà ga: Thiết kế lại kiến trúc theo mô hình Multi-tenant Digital Twin — một backend duy nhất phục vụ nhiều nhà ga với cấu hình độc lập (schema mỗi ga riêng biệt trong Supabase, model pkl riêng).

6. Tích hợp AI tổng hợp: Bổ sung xử lý ngôn ngữ tự nhiên (chatbot trợ lý vận hành) cho phép nhân viên ga hỏi bằng tiếng Việt: "Dự kiến 2 tiếng nữa ga đông không?" và nhận câu trả lời tự động từ pipeline forecast.